Объекты застройки:

Объект культурного наследия регионального значения "Санаторий им. Кирова, где в годы  Великой Отечественной войны размещались госпитали №3206, 3183", 1941-1945 годы (Корпус столовой (литер Б), 1937 г.)

Адрес объекта: Краснодарский край, г. Сочи, Центральный район, ул. Виноградная, д. 14

Техническое задание

ПРИМЕЧАНИЕ:

Объемы, указанные в форме коммерческого предложения, приложенных к данному Техническому заданию, рассчитаны сотрудниками ПТО ООО «Специализированный застройщик Красмашевский» и подлежат обязательному пересчету согласно рабочей документации. В случае несоответствия объемов, возникновения технических вопросов, замечаний к техническим решениям, указанным в рабочей документации, а также их соответствию действующим отраслевым нормам необходимо в письменном виде, направить свои замечания в адрес ООО «Специализированный застройщик Красмашевский» до проведения тендера.

Замечания и предложения необходимо направлять на официальном бланке организации за подписью уполномоченного представителя (руководителя организации или структурного подразделения) на следующий адрес электронной почты: adm@argroup.su

- Период выполнения работ:

- Комплекс работ по устройству крылец КР-6, КР-7, КР-8 корпуса 4 (литер Б)- с 01.07.2024г. по 31.08.2024г. (62 дня).

- Учесть, что гарантийный срок на качество выполненных работ и материалов составляет 60 месяцев.

- Контактная информация:

- По вопросу посещения объекта и порядку организации работ обращаться к начальнику строительного участка Щедрину Сергею Георгиевичу по тел.: +7-909-964-94-48.

- По техническим вопросам обращаться к начальнику ПТО Касперавичус Роман Борисович по тел.: +7-960-477-32-23.

- По вопросам проведения тендера обращаться к руководителю отдела закупок Мациной Татьяне Константиновне по тел.: +7-938-493-90-50.

- При расчете коммерческого предложения необходимо учесть следующее:

  - Комплекс работ по устройству крылец КР-6, КР-7, КР-8 корпуса 4 (литер Б) выполнять в объеме и в соответствии с рабочей документацией 4К-АР9, данным техническим заданием, формой коммерческого предложения.

  - До начала производства работ необходимо провести комплекс организационно-технических мероприятий в соответствии с требованиями СП 48.13330.2019. Исполнитель обеспечивает разработку ППР, согласованного в установленном порядке.

  - В соответствии с данным техническим заданием, формой коммерческого предложения необходимо выполнить комплекс работ по устройству входных крылец КР-6, КР-7, КР-8 корпуса 4 (литер Б).

    - Крыльцо КР-6 в осях ГБ1-ВБ1

Предусмотреть выполнение следующих работ:

Земляные работы, предусматривающие раскрытие ж/б конструкции лотка инженерных-    сетей, котлован под фундамент.

Частичная разборка сущ. ж/б конструкций канала инженерных сетей.

Подстилающий слой из щебня.

Устройство ж/б конструкций стенок канала и перекрытия над каналом.

Устройство ж/б опорного пилона под лестничную площадку.

Подготовка существующих стен под устройство примыкания конструкций лестничного марша (устройство штробы, установка анкеров, крепление металлоконструкций полок опорных).

Устройство ж/б конструкции лестничных площадок и маршей.

Устройство перегородок армированных, из газобетонных блоков помещения под лестницей.

Гидроизоляция поверхностей ж/б конструкций и газобетонных перегородок в соответствии с рабочей документацией.

Устройство монолитных ж/б тумб (с крышкой 1шт).

Штукатурка по сетке вертикальных и горизонтальных поверхностей конструкций лестницы и перегородки. В том числе штукатурка тумбы с устройством лопаток.

Комплекс работ по облицовке наружной стенки плитами из натурального камня (штукатурка по сетке, облицовка плитами, затирка швов).

Комплекс работ по облицовке ж/б конструкций лестницы крупноформатным керамогранитом. Облицовку проступей выполнить из готовых ступеней с капиносом, фрезеровкой, подклеенным одним торцом. Каждая ступень по длине подкраивается по фактическим размерам. Подступенки раскраиваются на строительной площадке из плит керамогранита по фактическим замерам в соответствии с рабочей документацией.

Устройство плинтуса-сапожка по стене из керамогранита (в том числе герметизация примыканий к покрытию ступеней и декоративной штукатурке фасада).

Изготовление и монтаж балясин ж/б (в том числе: бурение монтажных отверстий в керамограните и бетоне; монтаж изделий; заделка и зачистка стыковочных швов).

Комплекс работ по покраске подготовленных поверхностей: тумба с лопатками, балясины, поручень (комплекс работ: грунтовка Grund, шпаклевка стартовая, шпаклевка финишная, зачистка декоративных элементов, грунтовка Grund, структурное окрашивание фасадной краской за 2 раза в цвет существующего фасада Andalusia1).

    - Крыльцо КР-7 в осях ДБ1-ГБ1

Предусмотреть выполнение следующих работ:

Отбивка разрушенного бетона от металлоконструкций существующего каркаса лестницы.

Обетонирование конструкций лестницы с устройством усиления и армированием (в том числе: армирование конструкции монолитной лестницы; устройство опалубки; заливка бетона; демонтаж опалубки; зачистка наплывов и швов).

Земляные работы, предусматривающие котлован и траншею под фундаментную плиту.

Подстилающий слой из щебня.

Устройство ж/б фундаментной плиты.

Устройство монолитных ж/б тумб (4шт), из них 2 тумбы с крышками и декоративными элементами "Шар".

Устройство ж/б колонн с монтажом водосточной трубы в колонне.

Подготовка существующих стен под устройство примыкания конструкций лестничного марша, козырька, парапета (устройство штробы, установка анкеров, крепление металлоконструкций полок опорных).

Устройство ж/б конструкции лестничных площадок и маршей.

Устройство ж/б плиты козырька толщ. 80 мм, ж/б конструкции парапета (в том числе: арматурный каркас; крепление к анкерам; бетонирование с устройством нижней опалубки; разборка опалубки; зачистка бетонных поверхностей).

Устройство перегородок армированных, из газобетонных блоков помещения под лестницей с устройством проемов под вентрешетку.

Гидроизоляция поверхностей ж/б конструкций и газобетонных перегородок в соответствии с рабочей документацией.

Штукатурка по сетке вертикальных и горизонтальных поверхностей конструкций лестницы и перегородки.

Штукатурка тумб и колонн с устройством лопаток, парапета.

Монтаж карнизных тяг на клеевой состав по парапету (в т.ч. анкеровка изделий с устройством скрытого потая, заделка примыканий герметиком, зачистка стыковочных швов).

Комплекс работ по облицовке наружной стенки плитами из натурального камня (штукатурка по сетке, облицовка плитами, затирка швов).

Комплекс работ по облицовке ж/б конструкций лестницы крупноформатным керамогранитом. Облицовку проступей выполнить из готовых ступеней с капиносом, фрезеровкой, подклеенным одним торцом. Каждая ступень по длине подкраивается по фактическим размерам. Подступенки раскраиваются на строительной площадке из плит керамогранита по фактическим замерам в соответствии с рабочей документацией.

Устройство плинтуса-сапожка по стене из керамогранита (в том числе герметизация примыканий к покрытию ступеней и декоративной штукатурке фасада).

Изготовление и монтаж балясин ж/б (в том числе: бурение монтажных отверстий в керамограните и бетоне; монтаж изделий; заделка и зачистка стыковочных швов).

Комплекс работ по покраске подготовленных поверхностей: тумба с лопатками, балясины, поручень (комплекс работ: грунтовка Grund, шпаклевка стартовая, шпаклевка финишная, зачистка декоративных элементов, грунтовка Grund, структурное окрашивание фасадной краской за 2 раза в цвет существующего фасада Andalusia1).

Установка вентрешетки (с полимерным покрытием).

Устройство парапетной крышки из стали толщ.0,7мм с полимерным покрытием шириной до 500мм

Установка сетчатого ограждения горизонтального (между стеной и лестничным маршем).

    - Крыльцо КР-8 в осях 3/2Б-4Б

Предусмотреть выполнение следующих работ:

Земляные работы, предусматривающие котлован до 500 мм под фундаментную плиту.

Подстилающий слой из щебня по уплотненному грунту.

Устройство ж/б подбетонки.

Подготовка существующих стен под устройство примыкания конструкций лестничного марша, козырька, парапета (устройство штробы, установка анкеров, крепление металлоконструкций полок опорных).

Устройство монолитной ж/б конструкции лестницы.

Устройство монолитных ж/б тумб (4шт), из них 2 тумбы с крышками и декоративными элементами "Шар".

Устройство ж/б колонн с монтажом водосточной трубы в колонне.

Устройство ж/б плиты козырька толщ. 80 мм, ж/б конструкции парапета (в том числе: арматурный каркас; крепление к анкерам; бетонирование с устройством нижней опалубки; разборка опалубки; зачистка бетонных поверхностей).

Гидроизоляция поверхностей ж/б конструкций в соответствии с рабочей документацией.

Штукатурка парапета, тумб и колонн с устройством лопаток.

Монтаж карнизных тяг на клеевой состав по парапету (в т.ч. анкеровка изделий с устройством скрытого потая, заделка примыканий герметиком, зачистка стыковочных швов).

Комплекс работ по облицовке наружной стенки плитами из натурального камня (штукатурка по сетке, облицовка плитами, затирка швов).

Комплекс работ по облицовке ж/б конструкций лестницы крупноформатным керамогранитом. Облицовку проступей выполнить из готовых ступеней с капиносом, фрезеровкой, подклеенным одним торцом. Каждая ступень по длине подкраивается по фактическим размерам. Подступенки раскраиваются на строительной площадке из плит керамогранита по фактическим замерам в соответствии с рабочей документацией.

Устройство плинтуса-сапожка по стене из керамогранита (в том числе герметизация примыканий к покрытию ступеней и декоративной штукатурке фасада).

Изготовление и монтаж балясин ж/б (в том числе: бурение монтажных отверстий в керамограните и бетоне; монтаж изделий; заделка и зачистка стыковочных швов).

Комплекс работ по покраске подготовленных поверхностей: тумба с лопатками, балясины, поручень (комплекс работ: грунтовка Grund, шпаклевка стартовая, шпаклевка финишная, зачистка декоративных элементов, грунтовка Grund, структурное окрашивание фасадной краской за 2 раза в цвет существующего фасада Andalusia1).

Устройство парапетной крышки из стали толщ.0,7мм с полимерным покрытием шириной до 500мм

  - При необходимости, для соблюдения сроков производства работ, технологии производства работ, поддержания влажностного режима Исполнитель должен обеспечить специальное дополнительное оборудование и оснастку, как-то: тепловые пушки, шатры и пр.

  - Материалы предоставляет Заказчик по заявкам на выдачу давальческого материала (условия выдачи смотри в п. 4.11). При получении материалов Исполнитель проверяет соответствие материалов предоставленным паспортам и сертификатам. Исполнитель ведет журнал входного контроля и учета материалов.

  - Работы выполнять в соответствии с рабочей документацией, отступления от принятых проектных решений необходимо согласовать с Заказчиком.

  - Складирование материала и оборудования в соответствии с действующими нормами и на специально отведенной территории или помещениях.

  - Бытовые помещения поставляются и подключаются к временным инженерным сетям силами и механизмами подрядной организации (точки подключения определяет Заказчик).

  - Исполнитель осуществляет доставку, складирование и подъем материалов и изделий к месту производства работ с использованием собственных грузоподъемных механизмов.

  - Исполнитель обеспечивает поставку на объект, монтаж, демонтаж и вывоз средств подмащивания.

  - Исполнитель предоставляет свой инструмент, технологическую оснастку, приспособления, строительные леса и лестницы, средства подмащивания, рабочую силу, расходные материалы, машины и механизмы, необходимые для выполнения Работ.

  - Подрядчик самостоятельно, за свой счет привлекает для производства работ спецтехнику, в том числе арендованную.

  - Подрядчик самостоятельно осуществляет сбор в контейнер, и организовывает вывоз за строительную площадку для утилизации образовавшийся мусора на указанном в техническом задании объекте.

  - Подрядчик самостоятельно обеспечивает и несет ответственность за соблюдение персоналом на территории строительной площадки Заказчика необходимых мероприятий по промышленной безопасности, охране труда, пожарной и экологической безопасности объектов.

  - Подрядчик обеспечивает сопутствующие расходные материалы (включая крепежные изделия), необходимые для производства указанных работ с учётом норм расхода самостоятельно, за свой счет.

- Требования к Исполнителю работ.

  - Наличие действующего свидетельства о допуске к производству данного вида работ, выданного СРО с обязательным содержанием допуска к видам работ по предмету данного тендера, утвержденного приказом Министерства регионального развития РФ от 30.12.2009 №624 с изменениями, внесенными приказом Министерства регионального развития РФ от 23.06.2010г № 294.

  - Коммерческое предложение Исполнителя должно включать стоимость оплаты электроэнергии, вывоз мусора, обслуживание туалетных кабин и прочие расходы, связанные с нахождением Исполнителя на строительной площадке.

  - Исполнитель обязан обеспечить необходимым количеством обученного и аттестованного персонала, имеющего право выполнения специальных работ, а также ИТР с правом быть производителями и руководителями работ.

  - Персонал Исполнителя для выполнения данных видов работ должен иметь:

- действующие удостоверения и копии протоколов проверки знаний по охране труда;

- действующие удостоверения по пожарной безопасности;

- персонал Исполнителя, привлекаемый к выполнению работ, должен иметь медицинский допуск к выполнению работ, учитывающий специфику, местоположение и характер оборудования. Все допуски должны заканчиваться после окончания выполнения Работ, предусмотренных настоящим техническим заданием.

  - Для выполнения Работ персонал Исполнителя должен быть укомплектован средствами индивидуальной защиты, разрешенными к применению при выполнении Работ.

  - Привлечение иностранной рабочей силы возможно при условии предоставления полного пакета документов согласно действующего законодательства.

  - Изделия и материалы, а также комплект инструментов и оборудования для производства работ должны быть укомплектованы технической документацией и сертификатами в полном объеме, предусмотренном СП 48.13330.2011 «Организация строительства», СП 68.13330.2011 «Приемка в эксплуатацию законченных строительством объектов. Основные положения».

  - Испытательное оборудование и средства измерений, которые будут применяться для выполнения работы, должны иметь паспорта и действующие свидетельства поверки.

  - Исполнитель за счёт собственных сил и средств производит обустройство площадки складирования конструкций и путей движения собственных (арендованных) грузоподъемных механизмов необходимых для проведения монтажных работ.

  - Ведение специальных журналов (плотничные работы, отделочные работы).

  - Подача заявок на выдачу давальческого материала осуществляется не позднее чем за 7 дней до начала этапа производства работ.

  - Выполнение работ подтверждается подписанием акта о приемке выполненных работ (форма №КС-2) и справки о стоимости выполненных работ (форма №КС-3), оформляемых в установленном порядке, только после передачи полного пакета исполнительной документации в 4-х  экземплярах.

- Требования по завершению работ.

  - Предоставление комплекта исполнительной документации (включая в электронном виде в формате разработки и скан подписанного комплекта в формате «pdf») в 4-х экземплярах, ежемесячно для подачи фактического выполнения за отчетный период (акты освидетельствования скрытых работ послойно с указанием осей и отметок; сертификаты соответствия, декларации о соответствии, протоколы испытаний, паспорта качества на основные и расходные материалы; санитарно-эпидемиологические заключения, сертификаты пожарной безопасности; исполнительные геодезические схемы и т.д.), оформленной в установленном порядке, отвечающей требованиям РД-11-02-2006, РД-11-05-2007, согласно действующим строительным нормам и правилам.

- Дополнительные требования к Исполнителю (Подрядчику) работ для заключения договора.

  - Документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени юридического лица (копия решения о назначении или об избрании либо копия приказа о назначении физического лица на должность, в соответствии с которыми такое физическое лицо обладает правом действовать от имени юридического лица. Копии учредительных документов.

  - Акт приема-передачи площадки для строительства по установленной форме.

  - График финансирования по форме Заказчика.

  - График производства работ.

- Приложение:

  - Форма коммерческого предложения Комплекс работ по устройству крылец КР-6, КР-7, КР-8 корпуса 4 (литер Б) – на  3 листах.

  - Рабочая документация в электронном виде:

- 4К-АР9 «Корпус 4 (Литер Б-Б1). Крыльца» (Листы 1,2, 9,10,11 формат  PDF );

- Визуализация. Фасады. Корпус 4 (Литер Б-Б1) (на 3-х листах).

Подготовил:

Ведущий инженер

ООО «Специализированный застройщик

Красмашевский» 								________________Башкова О.В.

Проверил:

Начальник строительного участка

ООО «Специализированный застройщик

Красмашевский»										Щедрин С.Г.

Согласовал:

Начальник ПТО

ООО «Специализированный застройщик

Красмашевский»										Касперавичус Р.Б.