Объекты застройки: "Объект культурного наследия регионального значения «Санаторий им. Кирова, где в годы Великой Отечественной войны размещались госпитали №3206, 3183», 1941-1945 годы" (корпус столовой 4 (Литер "Б")

Адрес объекта: Краснодарский край, г. Сочи, Центральный район, ул. Виноградная, д. 14

Техническое задание

ПРИМЕЧАНИЕ:

Объемы, указанные в форме коммерческого предложения, приложенных к данному Техническому заданию, рассчитаны сотрудниками ПТО ООО «Специализированный застройщик «Красмашевский» и носят справочный характер и подлежат обязательному пересчету согласно рабочей документации. В случае несоответствия объемов, возникновения технических вопросов, замечаний к техническим решениям, указанным в рабочей документации, а также их соответствию действующим отраслевым нормам необходимо в письменном виде, направить свои замечания в адрес ООО «Специализированный застройщик «Красмашевский» до проведения тендера.

Замечания и предложения необходимо направлять на официальном бланке организации за подписью уполномоченного представителя (руководителя организации или структурного подразделения) на следующий адрес электронной почты: adm@argroup.su

- Период выполнения работ:

- Комплекс работ по изготовлению и монтажу наружных стеклянных ограждений  балкона апартаментов 1-36, 1-37,1-38 корпуса 4 (Литер Б) - с 16.09.2024 г. по 31.10.2024 г. (46 дней).

- Учесть, что гарантийный срок на качество выполненных работ и материалов составляет 60 месяцев.

- Контактная информация:

- По техническим вопросам обращаться к начальнику ПТО Касперавичус Роману Борисовичу по тел.: +7-960-477-32-23

- По вопросам проведения тендера обращаться к руководителю тендерного отдела Мациной Татьяне Константиновне по тел.: +7-938-493-90-50.

- При расчете коммерческого предложения необходимо учесть следующее:

  - Комплекс работ по изготовлению и монтажу наружных стеклянных ограждений  балкона апартаментов 1-36, 1-37,1-38 корпуса 4 (Литер Б) выполнять в соответствии с рабочей документацией, данным техническим заданием и формой коммерческого предложения.

  - До начала производства работ необходимо провести комплекс организационно-технических мероприятий в соответствии с требованиями СП 48.13330.2019. Исполнитель обеспечивает разработку ППР, согласованного в установленном порядке.

  - До начала производства работ осуществить осмотр и приемку строительных конструкций, предъявляемых под установку витражных конструкций.  Все замечания по состоянию передаваемых под монтаж конструкций (трещины, сколы, дефекты, отступление от норм и т.д.), препятствующих началу производства работ, необходимо указать в Акте приема-передачи строительных конструкций.

  - Комплекс работ включает в себя следующий перечень мероприятий и строительно-монтажных работ:

    - До начала работ Исполнитель собственными силами выполняет замеры по факту для составления полного реестра требуемых изделий. По итогам замеров Исполнитель составляет полный список изделий, выполняет рабочие схемы готовых изделий в соответствии с выполненными расчетами . В рабочих схемах необходимо указать точную привязку установки изделий, применяемый материал, разработать монтажные схемы и узлы, узлы крепежа. Данный список и рабочие схемы подлежат согласованию с Заказчиком.

    - Комплекс строительно-монтажных работ включает в себя:

Изготовление, сборка, монтаж ограждения балкона (L=67 м.п.)

Комплексом работ предусмотреть:

- изготовление элементов ограждения- квадратная металлическая труба из нержавеющей стали, шлифованная, обработанная нитритом титана под бронзу (стойки и поручень, крепления, элементы креплений после согласования образцов Заказчиком);

- изготовление стеклянных панелей ограждения Тип-1 из двойного стекла, закаленного триплекс 2х4мм, цвет- шампань прозрачное (после согласования образцов Заказчиком);

-сборка, монтаж ограждения, в том числе: устройство отверстий в облицовочном керамограните с переходом в тело бетона, устройство отверстий в стене; крепление анкеров на клеевой состав (тип и количество анкеров в соответствии с рабочими схемами учтена в стоимости материалов); монтаж металлоконструкций; монтаж стеклянных панелей ограждения; установка декоративных крышек и элементов.

Изготовление, сборка, монтаж стеклянных перегородок  (2 шт)

Комплексом работ предусмотреть:

- изготовление крепежных элементов из нержавеющей стали, шлифованная, обработанная нитритом титана под бронзу (после согласования образцов Заказчиком);

- изготовление стеклянных панелей перегородки Тип-2 трапециевидные (2 шт х 2,1 м2) из двойного стекла, закаленного триплекс 2х4мм, цвет -белое матовое, отверстия для крепления поручней ограждения балкона по рабочей документации (после согласования образцов Заказчиком);

-сборка, монтаж перегородок Тип-2 (2 шт ), в том числе:  устройство отверстий в облицовочном керамограните с переходом в  тело бетона,  устройство отверстий в стене; крепление анкеров на клеевой состав (тип и количество анкеров в соответствии с рабочими схемами учтена в стоимости материалов); монтаж металлических креплений; монтаж стеклянных перегородок с установкой элементов поручней через подготовленные отверстия;  установка декоративных накладок и элементов.

    - На смонтированные конструкции необходимо предоставить исполнительную геодезическую    исполнительную съемку с указанием фактического положения конструкций.

    - По итогам выполненных работ Исполнителю необходимо по установленной форме провести испытания, которые предусмотрены ГОСТ 25772-86, подтвержденные сертифицированной лабораторией. Установленные ограждения должны соответствовать по нагрузке требованиям СП 20.13330.2016.

    - До сдачи Заказчику выполненных работ Исполнитель должен выполнить очистку смонтированных конструкций от загрязнений (грязь, пыль, затвердевшие строительные материалы). Вторым этапом произвести клининговую очистку никелированных и стеклянных поверхностей специальными составами, не наносящими порчу, деформацию изделий, после чего упаковать в стрейч-пленку и передать генподрядчику под сохранность по акту.

  - Исполнитель согласовывает с Заказчиком все применяемые для работ материалы с предоставлением образцов. Комплектующие и материалы должны отвечать требованиям правил об ответственности продавца за товары ненадлежащего качества.  Продукция для изготовления конструкций должна быть сертифицирована или декларирована, срок действия сертификации не должен превышать период производства монтажных работ.

  - Все металлоконструкции и элементы крепления элементы крепления должны иметь защиту от коррозии в соответствии со СП 28.13330.2017 «Защита строительных конструкций от коррозии».

  - Все изменения, вносимые в проект или рабочие схемы в процессе производства работ необходимо согласовать с Заказчиком.

  - Исполнитель осуществляет поставку материалов, складирование и подъем материалов и изделий к месту проведения работ с использованием собственных грузоподъемных механизмов.

  - Исполнитель осуществляет закупку основных материалов, доставку, разгрузку, складирование и подъем материалов и изделий к месту монтажа вышеуказанных металлоконструкций с использованием собственных грузоподъемных механизмов.

  - Подрядчик самостоятельно при необходимости, за свой счет привлекает для производства работ спецтехнику, в том числе арендованную.

  - Подрядчик обеспечивает поставку на объект, монтаж, демонтаж и вывоз средств подмащивания.

  - Выполнение работ в текущем температурно-влажностном режиме (в случае необходимости для соблюдения сроков производства работ и технологии производства работ учесть дополнительное оборудование и оснастку, такие как укрывочные пленки, тенты – обеспечивает Подрядчик).

  - Бытовые помещения поставляются и подключаются к временным инженерным сетям силами и механизмами подрядной организацией (точки подключения определяет Заказчик).

  - Подрядчик самостоятельно осуществляет сбор в контейнер, и организовывает вывоз за строительную площадку для утилизации образовавшийся мусора на указанном в техническом задании объекте.

  - Подрядчик самостоятельно обеспечивает и несет ответственность за соблюдение персоналом на территории строительной площадки Заказчика необходимых мероприятий по промышленной безопасности, охране труда, пожарной и экологической безопасности объектов.

  - Подрядчик обеспечивает сопутствующие расходные материалы (включая крепежные изделия), необходимые для производства указанных работ с учётом норм расхода самостоятельно, за свой счет.

  - Все прямо непоименованные в форме коммерческого предложения позиции, необходимые для полного выполнения работ (в т.ч. стоимость необходимых материалов и оборудования) по Техническому заданию и рабочей документации, считаются учтенными в единичных расценках и входят в итоговую стоимость коммерческого предложения.

  - В коммерческом предложении также должны быть учтены все мероприятия по подготовке участка работ (локальное освещение места производства работ, защита ранее смонтированных конструкций, оборудования, изделий от повреждений при производстве работ и прочее).

  - Предоставление спецтехники, электрический инструмент для производства работ осуществляется силами Подрядчика.

- Требования к Исполнителю работ.

  - Наличие действующего свидетельства о допуске к производству данного вида работ, выданного СРО с обязательным содержанием допуска к видам работ по предмету данного тендера, утвержденного приказом Министерства регионального развития РФ от 30.12.2009 №624 с изменениями, внесенными приказом Министерства регионального развития РФ от 23.06.2010 г. №294.

  - Коммерческое предложение подрядчика должно включать стоимость оплаты электроэнергии, вывоз мусора, обслуживание туалетных кабин и прочие расходы, связанные с нахождением подрядной организации на строительной площадке.

  - Исполнитель обязан обеспечить необходимым количеством обученного и аттестованного персонала, имеющего право выполнения специальных работ, а также ИТР с правом быть производителями и руководителями работ.

  - Персонал Исполнителя для выполнения данных видов работ должен иметь:

- действующие удостоверения и копии протоколов проверки знаний по охране труда;

- действующие удостоверения по пожарной безопасности;

- персонал Исполнителя, привлекаемый к выполнению работ, должен иметь медицинский допуск к выполнению работ, учитывающий специфику, местоположение и характер оборудования. Все допуски должны заканчиваться после окончания выполнения Работ, предусмотренных настоящим техническим заданием.

  - Для выполнения Работ персонал Исполнителя должен быть укомплектован средствами индивидуальной защиты, разрешенными к применению при выполнении Работ.

  - Привлечение иностранной рабочей силы возможно при условии предоставления полного пакета документов согласно действующего законодательства.

  - Изделия и материалы, а также комплект инструментов и оборудования для производства работ должны быть укомплектованы технической документацией и сертификатами в полном объеме, предусмотренном СП 48.13330.2011 «Организация строительства», СП 68.13330.2011 «Приемка в эксплуатацию законченных строительством объектов. Основные положения»

  - Испытательное оборудование и средства измерений, которые будут применяться для выполнения работы, должны иметь паспорта и действующие свидетельства поверки.

  - Исполнитель за счёт собственных сил и средств производит обустройство площадки складирования конструкций и путей движения собственных (арендованных) грузоподъемных механизмов необходимых для проведения монтажных работ.

  - Ведение специальных журналов, проведение лабораторных исследований и испытаний оборудования, с предоставлением технических отчетов.

  - Выполнение работ подтверждается подписанием акта о приемке выполненных работ (форма №КС-2) и справки о стоимости выполненных работ (форма №КС-3), оформляемых в установленном порядке, только после передачи полного пакета исполнительной документации в 4-х  экземплярах.

6.  Требования по завершению работ.

  - Предоставление комплекта исполнительной документации (включая в электронном виде в формате разработки и скан подписанного комплекта в формате «pdf») в 4-х экземплярах, ежемесячно для подачи фактического выполнения за отчетный период (акты освидетельствования скрытых работ послойно с указанием осей и отметок; сертификаты соответствия, декларации о соответствии, протоколы испытаний, паспорта качества на основные и расходные материалы; санитарно-эпидемиологические заключения, сертификаты пожарной безопасности; исполнительные геодезические схемы и т.д.), оформленной в установленном порядке, согласно действующим строительным нормам и правилам.

- Дополнительные требования к Исполнителю (Подрядчику) работ для заключения договора

  - Документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени юридического лица (копия решения о назначении или об избрании либо копия приказа о назначении физического лица на должность, в соответствии с которыми такое физическое лицо обладает правом действовать от имени юридического лица. Копии учредительных документов.

  - Акт приема-передачи площадки для строительства по установленной форме.

  - График финансирования по форме Заказчика.

  - График производства работ.

- Приложение:

  - Форма коммерческого предложения " Комплекс работ по изготовлению и монтажу наружных стеклянных ограждений  балкона апартаментов 1-36, 1-37,1-38 корпуса 4 (Литер Б)" – на 1-ом листе.

  - Рабочая документация на электронном носителе:

  - 4К-АР (на 1 листе, формат PDF, формат DWG).

Подготовил:

Ведущий инженер

ООО «Специализированный застройщик

Красмашевский» 								________________Башкова О.В.

Согласовал:

Начальник ПТО

ООО «Специализированный застройщик

Красмашевский»										Касперавичус Р.Б.